INSTRUCTIUNI GENERALE PRIVIND ACCIDENTELE MECANICE

=IG/SSM-A1=

ACCIDENTELE MECANICE  = se produc in urma actiunilor fizice vatamatoare ale obiectelor, uneltelor si agregatelor utilizate in procesul de productie, si pot avea urmari usoare sau grave, in functie de conditiile in care s-au produs.

In mod obisnuit, ele se clasifica dupa efectele provocate asupra corpului omenesc, in ordinea gravităţii: zgârieturi, înţepături, tăieturi, lovituri, răniri,   luxaţii, striviri,   fracturi  si  leziuni   interne. Statisticile arată că accidentele mecanice sunt printre cele mai frecvente si se produc in toate domeniile de activitate. Ca si la celelalte tipuri de accidente, cele mai importance cauze care le pot provoca sunt de natura tehnica si organizatorica.

Cauzele tehnice se refera la starea necorespunzatoare a sculelor sau folosirea neindicata a unor scule pentru anumite lucrari, starea necorespunzatoare a utilajelor sau nedotarea acestora cu dispozitive, cu aparatori de protectie sau cu aparate  de control si semnalizare.

Cauzele organizatorice privesc depozitarea necorespunzatoare a materialelor, încrucişări de operatii în fluxul tehnologic, lipsa instrucţiunilor privind folosirea utilajelor, lipsa indicatoarelor de securitate, lipsa echipamentului de protectie sau echipament degradat, metode incorecte de lucru sau instructaj insuficient privind manevrarea materialelor etc.

Condiţiile în care se pot produce accidente mecanice sunt diferite după cum se poate constata din următoarea enumerare succinta:

- caderea obiectelor de la înălţime sau căderea muncitorilor pe pardoselile murdare de ulei sau din cauza materialelor lasate pe jos în dezordine din   cauza  neîngradirii  şanţurilor  etc.;

- surpările sau alunecarile de teren, prăbuşirea schelelor nesolidarizate, a cofrajelor incorect executate sau a îndepărtării premature sau irationale a popilor, caderea zidurilor sau a planşeelor etc.;

- prinderea defectuoasă a pieselor care se prelucreaza la un utilaj, spargerea pietrei de polizor sau ruperea curelei de transmisie a unui utilaj dacă acesta nu a fost prevazut cu apărători de protecţie;

- folosirea unor piese necorespunzătoare sau improvizate la maşini sau la instalaţii;

- prinderea  îmbrăcăminţii  între  roţi  dinţate  sau  valţuri;

- părţile în mişcare ale maşinilor-unelte şi utilajelor, neprotejate;

- scule manuale  necorespunzătoare  sau  defecte;

- particule care se desprind în timpul prelucrării materialelor;

- locuri de muncă şi căi de acces neamenajate sau intreţinute necorespunzător.

PRINCIPALELE CAUZE ALE ACCIDENTELOR DE MUNCA

În general, accidentele de munca au cauze numeroase şi complexe, influienţate de toţi factorii care intervin in procesul tehnologic: omul, masina, condiţiile de muncă şi de viaţă ale accidentatului.

Orientativ, ele pot fi grupate după natura lor în două mari grupe: tehnice şi organizatorice.

Cauze tehnice:

- starea tehnica necorespunzatoare a sculelor, utilajelor, instalaţiilor mecanice sau electrice, utilajelor de ridicat;

- lipsa dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de control si semnalizare sau starea lor necorespunzatoare;

- defecte de structură sau lipsuri constructive la lucrările de construcţii montaj.

Cauze organizatorice:

- organizarea necorespunzătoare a locului de muncă sau a procesului de muncă, lipsa instructajului de securitate a muncii;

- condiţii necorespunzătoare ale mediului de muncă. (insuficienţa volumului şi a suprafeţei locului de munca, iluminat necorespunzator, temperatura inalta sau scazută a aerului, combinată cu o umiditate abundentă, degajari de praf, de pulberi toxice, vibraţii, zgomot, radiaţii etc.);

- manipularea necorespunzătoare a materialelor, nerespectarea regulilor de circulaţie, la mijloacele de ridicat, de transport;

- nerespectarea disciplinei în muncă şi a normelor de securitate a muncii;

- prelungirea zilei de muncă, regim neraţional de muncă, poziţia forţată   a corpului timp indelungat sau solicitarea excesiva a unor organe etc.

La acestea se pot adauga anumite stari ale muncitorului, cum ar fi oboseala fizica, nervoasa, starea afectiva necorespunzatoare etc., care pot conduce  si  ele la producerea  accidentelor de munca.

O alta departajare utila in stabilirca masurilor de securitate a muncii este cea care împarte cauzele accidentelor in directe si indirecte, dupa modul in care participa la vatamarea organismului.

Cauzele directe sunt cele care produc efectiv vatamarea;

Cauzele indirecte conduc la aparitia altor cauze, inclusiv a celor directe, din cauza carora are loc  lezarea  organismului   uman.

========================

S.E.P.P.                                                                                                                                  ANGAJATOR